# Návod k montáži a použití zálohové sirény              ATC 258 ( SAD 1-5, SAD 1-7 )

Zálohová siréna s vlastním zdrojem se používá ve spojení s autoalarmem nebo i s jiným zařízením.Výhodou této sirény je, že je funkční i při odpojení napájení – např.při odpojení autobaterie.

Před montáží určete vhodné místo pro umístění sirény ( nejlépe v motorovém prostoru automobilu ) a pomocí držáku přišroubujte na pevné místo tak,aby byl volný přístup pro ovládání klíčkem.

Zapojení vodičů   : černý drát na kostru vozu ( - pól )

červený drát na stálé napětí + 12V  ( pojistka 30A )

pomocí modrého drátu vyvoláme poplach při spojení s           –   pólel ( kostrou )

pomocí bílého drátu vyvoláme poplach při spojení s

+   pólem.

Vyberte si vhodné zapojení dle vašeho použití tj.spínání záporným či  kladným pólem.

Necháme sirénku dobít cca.1hodinu a otočíme přiloženým klíčkem ( dodávají se 2 ks) doprava,vyndáte klíček a pomocí pryžové krytky znovu zakrytujete otvor pro klíč. Kontrolu funkčnosti zjistíme ,že přiložíme například modrý drát na kostru vozu. Též se sirénka aktivuje odpojením napájecího napětí, např.při odpojení autobaterie.Pro vypnutí sirénky otočíme klíčkem zpátky doleva.Klíčky od sirénky si pečlivě uschovejte.

Technické parametry :

napájení 12V =  ,										dobíjecí proud cca.10 mA,

zálohový akumulátor 12V / 700 Ah

akustický výkon 120 dB/m

jednotónová siréna