CZ-FEL

# centrální zamykání automobilu ŠKODA FELICIE

## NÁVOD K MONTÁŽI

Souprava je určena k montáži centrálního zamykání dveří automobilu ŠKODA FELICIE.

Technické parametry:

Napájecí napětí	9 – 15 V

Odběr proudu v klidovém stavu	Max. 2 mA

Napěťové přetížení	20 V po dobu 60 sekund

###### Montáž

POZOR! Montáž musí provést autorizovaný prodejce nebo servis.

- Odpojte baterii. Jakékoliv zásahy do elektroinstalace vozidla provádějte až po jejím odpojení.

- Na obou předních i obou zadních dveřích demontujte kličku pro stahování oken a vnitřní čalounění dveří. Ochranný kryt (PVC fólii) opatrně odlepte, tím si umožníte přístup k vnitřnímu zámku dveří.

- Přední dveře jsou osazené servomotory s ovládacími spínači (servomotor s pěti vodiči). Montáž servomotorů do vnitřního prostoru dveří proveďte dle obrázků. Servomotory připevněte do technologických otvorů dveří pomocí dodaných šroubů M6x10.

- Spojovací táhlo zasuňte do otvoru na konci servomotoru a prostrčte je vodítkem.

- Do připravených otvorů v zámcích zasuňte v sadě dodané koncovky táhla.

- Volný konec táhla nasuňte do koncovky táhla.

- Namontujte centrální jednotku do blízkosti pojistkové skříňky (pod schránku u spolujezdce). Nikdy nemontujte centrální jednotku do motorového prostoru.

Obr. 1  Umístění servomotoru v pravých předních a pravých zadních dveřích

Elektrické zapojení

- Svazek drátů veďte spodní částí dveří tak, aby je žádná ostrá hrana nepoškodila. Pokud to bude nutné, použijte ochrannou průchodku.

- Servomotory s pěti i dvěma dráty připojte ke svazku barvu na barvu.

- Černý drát uzemněte, červený spojte se stálým napětím +12V.

- Svazek drátů připojte k centrální jednotce.

Testování

- Zatlačte zámek předních dveří do polohy zamčeno. Přitom ze musí uzamknout i všechny ostatní zámky. Odemčením předních dveří odemknete všechny ostatní. Pamatujte přitom, že centrální uzamykání je napojeno jen na servomotory předních dveří.

Elektrické schéma zapojení centrálního zamykání