#### NEJMENŠÍ  DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR ZÁCLONOVÉHO TYPU PIR 272CT

(doplněk k anglickému manuálu)

Nejmenší a velmi elegantní PIR detektor záclonového typu, navržený pro snadnou instalaci. Jeho funkce je založena na novém, patentovaném digitálním zpracování signálu. Detailní dosah působení a alternativy montáže jsou dány na obr. 2 až 6.

Obr.1	Celkový vzhled						Obr.4	„Záclona“ při  vrchní montáži

Obr.2	„Záclona“ při nástěnné montáži 				Obr. 5	„Záclona“ při montáži s průchodem pro zvířata

Obr.3	„Záclona“ při  stropní montáži				Obr. 6	Montáž na vnitřní rám dveří

This edge up – horní hrana,   max. height – maximální výška,   max. distance – max. vzdálenost,   max. Width – max. šířka

Specifikace

Optická	Počet zón detekce	2			Elektrická  Napájecí napětí		10 až 16V DC

Montážní pozice	viz. obr. 2 až 6		     	     Odběr proudu:		12,5mA při 12V DC

Montážní výška	do 3,6 m			     	     Alarmový výstup	Relé, N.C. (rozpínací kontakt) , do 100mA/30V DC,

Dosah		6 m			    	     Výstup tamperu		N.C., (rozpínací kontakt), do 50mA/30V DC

Délka alarmu		3 sec

Prostředí  Prac. teplota	-10 až +50°C			     LED			aktivace nebo deaktivace při alarmu jumperem

Skladová teplota  -20 až +60°C			     Čidlo			dvojitý nízkošumový PIR snímač

RFI odolnost	> 20v/m do 1000MHz

Fyzikální  Rozměry (VxŠxH)  70 x 28 x 25mm,  hmotnost 25g,  barva bílá

Instalace

Demontáž a montáž

1.  Sejmutí předního krytu

Vložte malý plochý šroubovák do úzké mezery na straně destičky na předním krytu. Opatrně šikmo vypáčte destičku až lehce vyskočí (nenechte ji upadnout). Zachyťte ji a uvolněte šroubek v otvoru pod destičkou. Sejměte opatrně kryt, zabraňte vypadnutí šroubku.

2.  Nasazení předního krytu

Opatrně nasuňte přední kryt na základní desku průhledem před čidlo, vložte šroubek do otvoru a dobře utáhněte. Přiložte správně destičku (jedna strana je silnější) a lehce šikmo zasuňte jazýček do otvoru v  drážce.  Potom lehce zatlačte destičku do drážky – zaklapne na své místo.

Montáž

Detektor můžete montovat v různých pozicích – na zeď, na strop a na dveřní rám (viz. obr.2 až 6).

Upozornění:   Pro předejití falešným poplachům  způsobených změnami venkovní teploty a náhlým prouděním vzduchu  se vyvarujte montáži na nebo k okenním rámům zabudovaným do venkovních zdí. Kromě toho je nutné utěsnit otvor pro přívody těsnící hmotou, a tak ochránit čidlo před hmyzem a prouděním vzduchu.

1.  Vyberte místo upevnění tak, aby očekávaný pohyb narušitele procházel zónami detekce.

2.  Pokud montujete na strop (obr.3), výška stropu nesmí převyšovat 3,6m a šířka mezi zónami detekce na této vzdálenosti je 1m

3.  Pro minimalizaci falešných poplachů je vhodné se vyhnout zamíření detektoru na zdroje tepla, na světla nebo okna vystavená přímému slunečnímu

svitu. Také se vyhnout souběhu přívodů s výkonovým elektrickým vedením.

4.  Sejměte přední kryt

5.  Připevněte detektor na vybrané místo atak, aby měl optimální pokrytí. Využijte dva předlisované otvory.

6.  Vždy instalujte detektor na pevný a stálý podklad.

Svorkovnice

NC		výstupní poplachový kontakt čidla (NC – rozpínací kontakt)

+        -		napájení 12V DC

TAMPER	výstup tamperu (NC – rozpínací kontakt) – zapojuje se do sabotážní smyčky

Zapojení

Přívod veďte otvorem vylisovaným v levém horním rohu. Lze jej přivést zezadu nebo z vrchu podle požadavků instalace.Podívejte se na zapojení svorkovnice a připojte vodiče podle následujícího postupu:

1.  Zapojte svorky TAMP do ochranné smyčky ústředny. Kontakt tamperu se rozpojí  při sejmutí krytu detektoru.

2.  Zapojte svorky NC (rozpínací kontakt relé) do vstupní poplachové smyčky(NC) ústředny. Poplachový výstup bude rozpojen při detekci pohybu

nebo při výpadku napájení.

3.  Zapojte svorky 12V ke zdroji 10 až 16V DC. (Dbejte správné polarity.) Zdroj napětí musí mít zálohování. Odběr každého detektoru je přibližně

12,5mA.

4.  Je vhodné po instalaci důkladně utěsnit všechny otvory.

Test chůzí

1.  Zapněte 12V DC a počkejte 5 sekund pro zahřátí a stabilizaci.

2.  Projděte pomalu skrz zóny detekce (ve vertikálnim směru k zónám detekce). LED svítí kdykoli vstoupíte nebo vystoupíte do zón detekce.

3.  Pro předcházení neoprávněnému  sledování tvaru detekční zóny je vhodné po testu  vyřadit LED. Vyjměte jumper z jeho pozice mezi 2 piny a

upevněte jej na jeden z nich.

Poznámka

Dosah a oblast pokrytí detekční plochy  by měly být kontrolovány alespoň jednou ročně. Pro zajištění spolehlivé funkce  by měl být uživatel seznámen s tím, že má provádět test chůzí vzdálenějším konci detekované oblasti

Toto zařízení je testováno a vyhovuje limitům pro třídu B digitálních  přístrojů  ve shodě se složkou 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému působení v domovních instalacích. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat radiové vlny. Pokud nebylo instalováno podle návodu, může rušit příjem rádia a televize. Pokud toto zařízení ruší radiový a TV signál, což lze snadno ověřit jeho vypnutím a zapnutím, lze tento problém odstranit následovně  -přijímací anténu otočte jiným směrem nebo ji přemístěte -zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem  -připojte zařízení k jinému zdroji než jakým je napájen přijímač -kontaktujte TV technika