Základní chyby při zapojení automatických pohonů

s řídící elektronikou Q 36 a  Q 60

Před montáží si pozorně přečtěte návod na montáž a použití.

1) Je důležité zapojit ochranné nulové vodiče na svorky A.B.C. ( Q 36A ) A.B. ( Q 36S ) na  konektory plošného spoje řídící elektroniky  -  ochrana proti přepětí, úrazu el. proudem a el. rušením. ( při nedodržení tohoto bodu zanikají veškeré záruční lhůty na tyto výrobky ).

2)	K motorům je nutné zapojit rozběhový kondenzátor na hnědý a černý vodič

3)	Pokud nepoužíváte tlačítko stop je nutné propojit na svorkovnici bod 2 s bodem 8.

4)	Pokud nepoužíváte druhý pár fotobuněk je nutné propojit na svorkovnici bod 4 s bodem 9.

- Pokud nepoužíváte žádné fotobuňky je nutné propojit na svorkovnici bod 3 a 4  s bodem 9.

6)	Chcete-li vyřadit funkci automatického zavírání, tak v programovacím režimu nastavte funkci P3 na NO.

7)	Pro správnou funkci u křídlových vrat se musí instalovat mechanické dorazy – ve fázi otevření a zavření vrat.

8)  Pro uložení naprogramovaných funkcí je nutné přejít tlačítkem    B na SU ( po bodě P8 ) a potvrdit tlačítkem C – relé musí dvakrát cvaknout – naprogramované funkce jsou uloženy !!!

9)	Pro správnou funkci fotobuněk je nutné přepnout napájení na 24V a správně je proti sobě nasměrovat – viz návod k použití.

10)	Nastavte vždy delší programovací časy pro běhy motorů min. o dva stupně, v zimním období by mohl nastat problém s nedovřením a neúplným otevřením křídlových nebo posuvných vrat.

11)	Nenastavujte zbytečně velkou sílu motorů. Mohlo by dojít             k poškození pohonů nebo vrat – vytržení ohnutí atd. nebo úrazu.

12)	Dodržujte předepsané rozměry pro uchycení motorů pro křídlová vrata, dle návodu k montáži.

13)	U křídlových  bran je nutné namontovat  koncové pevné dorazy ( mechanické ), jak v otevřeném, tak i v zavřeném stavu.

U posuvných a samonosných bran je navíc  spínací  jištění ( koncové spínače).

14)	Po sekvenčním programování je nutné rozpojit propojku J1 ( v opačném případě se brána nerozběhne ). Při standardním programování musí být propojka J1 rozpojená. Doporučujeme elektroniku programovat standardním programováním.

15)	Při učení dálkových ovládačů je v návodě pro použití kolonka ( načtení rádiového kódu a uložení do paměti ).

16)	Pokud se u křídlové brány otevírá jedno křídlo a druhé zavírá, je nutné přepojit u jednoho motoru hnědý s černým drátem a naopak ( tzv. přehodit fázi ).

17)	Při otevírání brány ( vrat ) majáček musí rychle blikat.

18)	Při zavírání brány ( vrat ) majáček musí pomalu blikat.

19)	Časté výpadky el. proudu a přepětí mohou vymazat vaše naprogramování elektroniky. Je nutné znovu naprogramovat elektronickou řídící jednotku.         www.ddtechnik.cz    tel. 380 331 830