SCHÉMA ZAPOJENÍ  elektroniky Q 54

| 1–2 | Vstup přídavné antény č.2 stínění č. 1 živý |
| --- | --- |
| 3–4 | Vstup typu normálně otevřeno. Tlačítko pro START. Reaguje na spojení |
| 4–5 | Tlačítko pro STOP. Reaguje na rozpojení |
| 4–6 | Vstup pro otevření jednoho křídla – pro pěší průchod |
| 9 | + plus pól napájení fotobuněk RX TX |
| 8 | - společný mínus pól Napájení fotobuněk RX TX spojeno na relé RX - C |
| 7 | napojijt na relé RX - NC |
| 8-10 | Signalizační dioda pro otevření ( doplněk ) |
| 11-12-13 | Výstup pro modul el. zámku ( doplněk ) |
| 14–15 | Výstup – blikající maják 12 V DC. + svorka 15 - svorka 14 |
| 16–17 | Výstup pro motor 1 + svorka 17, - svorka 16 |
| 18–19 | Výstup pro motor 2 + svorka 19, - svorka 18 |
| 20-21 | Vstup pro solární panel + svorka 20, - svorka 21 ( doplněk ) |
| 21-22 | Vstup pro záložní 12V baterii + svorka 22, - svorka 21 |
| 23-24 | Vstup – sekundární napájení z toroidního transformátoru |
| 230V | Svorkovnice s pojistkou zapojená do primáru transformátoru ( k pojistce se zapojí fáze). |

Při použití fotobuněk odstraňte propoj mezi svorkou 7- 8

Při použití tlačítka STOP odstraňte propoj mezi svorkami 4-5

Na svorky 30,31,32,33,34, se zapojují koncové spínače  ( u křídlových pohonů se nezapojují )