| ## PROTECO AUTOMATICKÁ VRATA JEDNOKANÁLOVÝ PŘIJÍMAČ DO AUTA 433,92 PROTECO S.n.c. Via Neive 77, Loc. Baraccone 12050 CASTAGNITO (CN) – ITALY Tel.: (0039) 0173 21.01.11 – fax: (0039) 0173 21.01.99 www.proteco.net - E-mail: info@proteco.net |  |  |  | ## INSTALACE Umístěte přijímač do nejvyššího bodu na svislé ose v otevřené poloze. Je nutné, abyste ve vzájemné vzdálenosti menší než 4-5 metrů nenainstalovali více přijímačů, neboť by to mohla být příčina poruch při provozu. Aby bylo možné otevřít víko, použijte šroubovák jako páku ve spodní štěrbině mezi základním rámem a tělesem přijímače. Zapojte přijímač podle instrukcí pro zapojení uvedených na obr. 1. Podle instrukcí uvedených na obr. 3 zapojte signalizační světlo. KONTROLA PŘÍSLUŠNÝCH KÓDŮ Stiskněte tlačítko P1, jestli dioda LED třikrát rychle zabliká. To znamená, že do paměti nejsou uloženy kódy. ### AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ KÓDŮ a) Pomocí 10 Dip-Switch nastavte osobní kód na vysílači. Dávejte pozor, abyste všechny Dip-Switch nedali do polohy OFF nebo do polohy ON. b) Stisknutím jednoho z tlačítek na dálkovém ovládání vyšlete signál. Dioda LED na přijímači zabliká. c) Během 4 sekund stiskněte tlačítko P1 na přijímači, abyste kód uložili do paměti. d) Jakmile je kód 1 uložen do paměti, dioda LED zhasne, přijímač je připraven k přijetí druhého kódu. Pokračuje se od bodu (b). e) Zopakujte stejný postup, abyste do paměti uložili 2./ 3./ 4./ 5./ nebo 6. kód. Po přijetí daného kódu do paměti je aktivováno výstupní relé a rozsvítí se dioda LED. Jakmile je zadán povel, dioda LED zabliká tolikrát, jaké číslo má kód v paměti. # VYMAZÁNÍ KÓDŮ - Je nutné stanovit, který kód si přejete vymazat. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné mít k dispozici vysílač, který si přejete vymazat a stisknout příslušné tlačítko. - Dioda LED jedním bliknutím ohlásí, jestliže je daný kód v poloze 1. Dvěma bliknutími ohlásí, jestliže je daný kód v poloze 2, a tak dále až do šest bliknutí, pokud je daný kód v poloze 6. - Stiskněte tlačítko P1 na přijímači, aby začalo vyhledávání kódu, který se má vymazat. - Dioda LED zabliká jednou pro každý kód uložený do paměti a dvakrát rychle pro volný kód (tento postup se opakuje pro každý ze 6 kódů). - Pokud je kód, který se má vymazat, v poloze 4, stiskněte, jakmile dioda LED nahlásí čtvrtou pozici, tlačítko P1 a držte ho stisknuté, dokud dioda LED nezabliká třikrát. Kód je vymazán. Z výše uvedených důvodů Vám doporučujeme, abyste vyplnili následující tabulku. Tak nebude muset mít pro vymazávání k dispozici vysílač, ale s operací se začne přímo od bodu C. Kód; Sig.. 1 2 3 4 5 6; ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # TECHNICKÉ VLASTNOSTI Napájení 12 / 24 V stř. pr stejnosm. pr. Spotřeba 20 MA Kmitočet 433,92 MHz Max. počet kódů 6 Určeno pro FRAME až do 24 BIT. | ZAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO SVĚTLA. Obr. 3 |  | ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE Obr. 1 |  |
| # NASTAVENÍ OSOBNÍHO KÓDU Legenda: Impostazione codici = Nastavení kódů Pila = baterie T1 = 1. kanál T2 = 2. kanál T3 = 3. kanál T1/T2 = 4. kanál Obr. 2 |  |  |  |  |

| PROTECO AUTOMATICKÁ VRATA JEDNOKANÁLOVÝ PŘIJÍMAČ DO AUTA 433,92 PROTECO S.n.c. Via Neive 77, Loc. Baraccone 12050 CASTAGNITO (CN) – ITALY Tel.: (0039) 0173 21.01.11 – fax: (0039) 0173 21.01.99 www.proteco.net - E-mail: info@proteco.net |  | ## INSTALACE Umístěte přijímač do nejvyššího bodu na svislé ose v otevřené poloze. Je nutné, abyste ve vzájemné vzdálenosti menší než 4-5 metrů nenainstalovali více přijímačů, neboť by to mohla být příčina poruch při provozu. Aby bylo možné otevřít víko, použijte šroubovák jako páku ve spodní štěrbině mezi základním rámem a tělesem přijímače. Zapojte přijímač podle instrukcí pro zapojení uvedených na obr. 1. Podle instrukcí uvedených na obr. 3 zapojte signalizační světlo. KONTROLA PŘÍSLUŠNÝCH KÓDŮ Stiskněte tlačítko P1, jestli dioda LED třikrát rychle zabliká. To znamená, že do paměti nejsou uloženy kódy. ### AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ KÓDŮ a) Pomocí 10 Dip-Switch nastavte osobní kód na vysílači. Dávejte pozor, abyste všechny Dip-Switch nedali do polohy OFF nebo do polohy ON. b) Stisknutím jednoho z tlačítek na dálkovém ovládání vyšlete signál. Dioda LED na přijímači zabliká. c) Během 4 sekund stiskněte tlačítko P1 na přijímači, abyste kód uložili do paměti. d) Jakmile je kód 1 uložen do paměti, dioda LED zhasne, přijímač je připraven k přijetí druhého kódu. Pokračuje se od bodu (b). e) Zopakujte stejný postup, abyste do paměti uložili 2./ 3./ 4./ 5./ nebo 6. kód. Po přijetí daného kódu do paměti je aktivováno výstupní relé a rozsvítí se dioda LED. Jakmile je zadán povel, dioda LED zabliká tolikrát, jaké číslo má kód v paměti. # VYMAZÁNÍ KÓDŮ a) Je nutné stanovit, který kód si přejete vymazat. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné mít k dispozici vysílač, který si přejete vymazat a stisknout příslušné tlačítko. - Dioda LED jedním bliknutím ohlásí, jestliže je daný kód v poloze 1. Dvěma bliknutími ohlásí, jestliže je daný kód v poloze 2, a tak dále až do šest bliknutí, pokud je daný kód v poloze 6. - Stiskněte tlačítko P1 na přijímači, aby začalo vyhledávání kódu, který se má vymazat. - Dioda LED zabliká jednou pro každý kód uložený do paměti a dvakrát rychle pro volný kód (tento postup se opakuje pro každý ze 6 kódů). - Pokud je kód, který se má vymazat, v poloze 4, stiskněte, jakmile dioda LED nahlásí čtvrtou pozici, tlačítko P1 a držte ho stisknuté, dokud dioda LED nezabliká třikrát. Kód je vymazán. Z výše uvedených důvodů Vám doporučujeme, abyste vyplnili následující tabulku. Tak nebude muset mít pro vymazávání k dispozici vysílač, ale s operací se začne přímo od bodu C. 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE Obr. 1 | Kód; Sig.. 1 2 3 4 5 6; ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. |  |  |  |
|  | # TECHNICKÉ VLASTNOSTI Napájení 12 / 24 V stř. pr stejnosm. pr. Spotřeba 20 MA Kmitočet 433,92 MHz Max. počet kódů 6 Určeno pro FRAME až do 24 BIT. |  | ZAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO SVĚTLA. Obr. 3 |  |
|  | # NASTAVENÍ OSOBNÍHO KÓDU Legenda: Impostazione codici = Nastavení kódů Pila = baterie T1 = 1. kanál T2 = 2. kanál T3 = 3. kanál T1/T2 = 4. kanál Obr. 2 |  |  |  |